交通阻攔用柵欄升降器使用操作說明書

◎內含配件:

1.主機體x1

2.遙控器x1

3.鋁旗桿x1

4.插銷x1

5.旗幟(停)x1

6.三腳架x1

7.電池x1

8.充電器x1

9.帆布袋x1組（4件）

總重: 10 公斤

◎安裝說明:

- 展開三角架並立置。

- 將主機體插入三角架並鎖緊。

- 將鋁旗桿插入主機體鐵管內，並以插銷固定。

- 將主機體電源線接電池，紅線(正電)接正極(紅端)，黑線(負電)接負極(黑端)。

- 配置LED，將LED電源線接至主機體電控箱下方的電源插座。

◎操作說明:

- 選擇遙控

打開主機體電控箱，切至遙控位置。

使用遙控器:△上升 ▽下降 ■停止 ●無用。

2  選擇手控

打開主機體電控箱，切至手動位置。

主機體電控箱内開關:上、off、下，三段控制。

◎充電說明:

- 電池:DC 12V 7hA

- 充電器:輸入AC 110V-240V，輸出DC 12V。

- 充電器插插座，紅線(正電)接電池正極(紅端) ，黑線(負電)接電池負極(黑端)。

- 充電器顯示紅燈表充電中，綠燈表充電完成，充電完成請拔出插座停止充電。

◎注意事項:

- 操作期間，請注意周遭人員避免夾傷危險。

- 升降器遇阻礙無法正常運作時，機器會自動斷電，請先移除障礙物，在電控箱内再按下紅色按鈕使保護馬達之過載電流保護器重新通電，始可繼續操作。

- 遙控失效時，可切換至手控模式操作。

- 每組遙控與主機皆有編號，可再加購遙控器。

- 馬達之過載電流保護器在正常操作下，馬達保固壹年期限。

- 特別注意: 馬達之過載電流保護器發生斷電瀕率高時，請勿強制通電使用，請立即聯絡

本公司處理，以免馬達損壞。

日頂企業有限公司   TEL: 04-2568 0751   FAX: 04-2567 4958  E-mail: forshine@ms38.hinet.net